### U.O.C.  ACQUISIZIONE

### BENI E SERVIZI

Procedura in economia per l’acquisto di N. 19 SISTEMA PALMARE PER LO SCREENING UDITIVO NEONATALE – CIG  521827940E

ALLEGATO “C”

QUESTIONARIO TECNICO

Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________

| Caratteristiche tecniche di massima richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Esecuzione dello screening uditivo neonatale tramite il rilevamento delle otoemissioni acustiche cocleari con risposta di tipo PASS/REFER |  |  |  |
| Sistema di esclusione del rumore basato su almeno 8 diversi buffer di acquisizione. |  |  |  |
| Sonda angolata e leggera. |  |  |  |
| Display grafico con risoluzione di almeno 240 x 320 pixel per il rilevamento del tracciato statistico del segnale in fase di rilevazione per permettere di monitorare accuratamente lo stato di avanzamento del test e all'operatore di interagire, con estrema semplicità, con lo strumento. |  |  |  |
| Controllo automatico della calibrazione della sonda con cavità campione integrata nello chassis dello strumento, da effettuarsi giornalmente e raffigurante la risposta frequenziale della stessa. |  |  |  |
| Docking station per l'alloggiamento dello strumento, la ricarica della batteria e il trasferimento dei dati al PC con connessione USB. |  |  |  |
| Indicazione della stabilità dello stimolo e degli artefatti durante ogni test. |  |  |  |

| Caratteristiche tecniche di massima richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacità di memoria: minimo 250 pazienti (dati paziente e grafici statistici) in database interno e 500 tests. |  |  |  |
| Software PC Windows con possibilità di esportazione dati dallo strumento al PC e dal PC allo strumento in modalità bi-direzionale per la completa gestione del database e dei test. |  |  |  |
| Possibilità di creare profili di accesso allo strumento per gli operatori mediante password per la privacy del paziente e dell’operatore stesso. |  |  |  |
| sonda intercambiabile e facilmente smontabile per una semplice manutenzione. |  |  |  |
| Kit di primo utilizzo dello strumento con dotazione di tappini, kit pulizia, ecc. |  |  |  |
| Batteria ricaricabile. |  |  |  |
| Porta USB per comunicazione con PC. |  |  |  |
| Lingua selezionabile dall'operatore (italiano compreso). |  |  |  |
| Software per la gestione dei dati dei pazienti da installare su PC che consenta la gestione centralizzata dello screening. |  |  |  |
| Valigetta morbida per il trasporto e la custodia dello strumento ed accessori. |  |  |  |

| Numero parametro | Parametri | Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità | Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipologia del display e semplicità nell’inserimento dati | Da 0 a 15 punti |  |  |
| 2 | Controllo automatico della calibrazione | Da 0 a 15 punti |  |  |
| 3 | Indicazione della stabilità dello stimolo e degli artefatti durante ogni test. | Da 0 a 5 punti |  |  |
| 4 | Sistema di esclusione del rumore | Da 0 a 5 punti |  |  |
| 5 | Modalità e tempi di erogazione del servizio di manutenzione | Da 0 a 10 punti |  |  |